油气回收系统日常检查表

加油站名称：

| 检查部位 | 检查内容 | 填写选项 | 检查日期 |  |  |  | 检维修 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加油区 | 加油枪集气罩有无破损或裂纹 | 有/无 |  |  |  |  |  |
|  | 加油时现场有无明显油气味 | 有/无 |  |  |  |  |  |
|  | 加油时汽车油箱口有无明显油气溢出 | 有/无 |  |  |  |  |  |
|  | 加油机内部管线连接有无渗漏、油污或松动 | 有/无 |  |  |  |  |  |
|  | 加油枪与胶管连接有无破损或渗漏 | 有/无 |  |  |  |  |  |
|  | 胶管拉断阀处有无破损或渗漏 | 有/无 |  |  |  |  |  |
|  | 二次回收真空泵转动是否正常 | 是/否 |  |  |  |  |  |
|  | 二次回收真空泵皮带有无裂痕或断裂 | 有/无 |  |  |  |  |  |
|  | 加油机内备用检测通气阀是否关闭 | 是/否 |  |  |  |  |  |
| 油罐区 | 罐区操作井内有无渗漏或明显油气味 | 有/否 |  |  |  |  |  |
|  | 罐区操作井内液位仪线路是否完好 | 是/否 |  |  |  |  |  |
|  | 量油口、卸油口、回气口球阀是否关闭到位 | 是/否 |  |  |  |  |  |
| 卸油操作 | 检查卸油管路、回气管路是否正确密闭连接 | 是/否 |  |  |  |  |  |
|  | 卸油开始前，先连接回气管，并打开回气管路两个阀门; 后连接卸油管，打开卸油管路两个阀门 | 是/否 |  |  |  |  |  |
|  | 卸油完毕，先关闭卸油管路阀门，后关闭油气回收管路阀门，拆除连接管 | 是/否 |  |  |  |  |  |
|  | 卸油后，检查卸油口、回气口阀门是否关闭严实并上锁 | 是/否 |  |  |  |  |  |
| 在线监测设备 | 是否存在报警 | 是/否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否存在报警锁枪 | 是/否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否存在掉线无法上传 | 是/否 |  |  |  |  |  |
| 三次处理设备 | 后处理控制箱控制面板显示设备是否正常运行 | 是/否 |  |  |  |  |  |
|  | 后处理设备进气口、回气口阀门是否开启 | 是/否 |  |  |  |  |  |
|  | 采样口阀门是否关闭 | 是/否 |  |  |  |  |  |
|  | 三次设备每日工作时间 | min |  |  |  |  |  |
|  | 三次设备每日工作次数 | 次 |  |  |  |  |  |
|  | 主控面板显示罐压参数数值 | Pa |  |  |  |  |  |
| 集液罐 | 集液罐密封是否完好，是否能正常开启 | 是/否 |  |  |  |  |  |
|  | 集液罐是否上锁 | 是/否 |  |  |  |  |  |
|  | 集液罐内是否潮湿、罐内管线是否有锈蚀 | 是/否 |  |  |  |  |  |
|  | 集液罐油品高度 | mm |  |  |  |  |  |
|  | 抽油和回罐量 | L |  |  |  |  |  |
| 其他检查 | Ｐ／Ｖ阀阀门是否开启 | 是/否 |  |  |  |  |  |
|  | Ｐ／Ｖ阀是否密封 | 是/否 |  |  |  |  |  |
|  | 阻火器手动阀是否关闭 | 是/否 |  |  |  |  |  |
|  | 二三次油气回收设备是否有过人为停机 | 是/否 |  |  |  |  |  |
| 检查人（签字） |  |  |  |  |  |  |  |