车用汽油中醇类（甲醇）含量的检测方法

车用汽油国家标准GB 17930-2016中规定，车用汽油中不得超过0.3%（质量分数），避免车用汽油在运输过程中，司机向车用汽油中掺杂甲醇或运输车辆残存甲醇污染车用汽油，导致油品质量不合格。

- 测定原理

常温下甲醇极易溶于水，可在水中以任意比例溶解。如果汽油中含有甲醇，遇水后会立即与汽油分离溶解到水中，因此可以利用甲醇这一特性来初步判断汽油中是否含有甲醇。

- 仪器

100ml具塞量筒，分度值为1.0ml；10ml移液管。

- 测定步骤

- 用具塞量筒取100ml油样；

- 再用移液管取10ml纯净水加入到该量筒中；

- 将具塞量筒连续上下颠倒约1分钟，使油水混合均匀。松动瓶塞放气，然后将混合物静置20分钟，使其分成界面清晰的油-水两段。

- 读取水段刻度，如果水段大于11ml，可判断含醇类物质。此时该罐车油品样品应送化验室检测，查找原因。

- 测定时的注意事项

- 试验用水为蒸馏水或纯净水。

- 100ml具塞量筒10ml位置刻度应准确，经用检定过的移液管校正合格。

- 测定时，保持震荡混合均匀，油水充分接触。

- 移液管量取水时应注意保持视线与液面相垂直，避免加入水含量出现误差影响检测结果。

- 静止时间应至少20分钟，并且确保界面清晰。