车用乙醇汽油中乙醇含量的检测方法

车用乙醇汽油（E10）国家标准GB 18351-2017中规定，乙醇含量应该10±2%（体积分数）。

为避免车用乙醇汽油在生产过程中出现乙醇调配不均匀、比例设置不合理，车用乙醇汽油入站后因乙醇含量不满足于国家标准而导致油品质量不合格。

  - 检测器具

- 具塞量筒：100mL，分度为1.0mL。

- 移液管：10mL（或量筒：10mL）。

- 烧杯、洗耳球、试管刷。

  - 检测步骤

- 用100ml具塞量筒量取100ml试样，精确至0.5ml，移取过程中确保样品代表性，并且取样前摇动试样确保混合均匀。

- （2）

- 用10ml移液管量取10ml蒸馏水，加入具塞量筒中。

（3）                        （4）

- 将具塞量筒上下颠倒20次（约0.5min），使其混合均匀，然后将混合物静置20min，使其分成界面清晰的油—水两相。

- 检测步骤-结果读取，记录水相体积，精确至0.5ml。

油-水两相分界面

  - 结果计算

车用乙醇汽油检测车用乙醇汽油时根据读取的水含量体积，按照《水相体积-变性燃料乙醇关系图》（见下表）查的醇类含量的，以体积分数表示（%），精确值0.1%。

例如：检测水体积16.7ml，根据关系图查的对应值乙醇含量10%（体积分数）。

  - 注意事项

- 试验器具规格严格执行“仪器、材料”中给出的标准，不要随意变更。100ml具塞量筒10ml位置刻度应准确，经用检定过的移液管校正合格。

- 因试样在摇动过程中会产生挥发性气体，因此在混合均匀后应松动具塞量筒的瓶塞，使气体挥发，以防其弹出。

- 试验用水为蒸馏水或纯净水。移液管量取水时应注意保持视线与液面相垂直，避免加入水含量出现误差影响检测结果。

- 测定时，保持震荡混合均匀，油水充分接触。静止时间应在20分钟，界面清晰。

- 读取刻度时，视线应于液面相垂直，最后查表所得数据即为乙醇含量值，必要时后续应进行第二次平行试验避免数据出现偏差。

- 危险（警示）—试样为易燃液体，应远离热源和明火。