一、填空题（25题，每题2分）

## （一）基础安全知识

1、我国的安全生产方针是安全第一、预防为主、综合治理。

2、《中华人民共和国安全生产法》于2002年11月1日起施行。

3、生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

4、安全生产“五同时”原则是指计划、布置、检查、总结、评比生产工作时，同时计划、布置、检查、总结、评比。

5、安全管理上的“三违”是指违章指挥、违章操作和违反劳动纪律。

6、隐患治理“四定原则”是指定整改方案、定资金来源、定项目负责人和定整改期限。

7、安全色有红、蓝、黄及绿四种，其中：红色代表（禁止），蓝色代表（指令），黄色代表（警告），绿色代表（安全）。

8、“四不伤害”是指不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害、保护他人不受伤害。

9、在人员聚集的公共场所或工作场所，建筑物的门窗宜采用向外开启式方式。

10、生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

11、消防工作贯彻预防为主，防消结合的方针，坚持专门机关与群众相结合的原则，实行防火安全责任制。

12、三级安全教育是指厂级、车间级、班组级安全生产教育。

## （二）防火防爆及危险化学品

1、物质燃烧的三要素是指可燃物、助燃物（氧化剂）、点火源。只有三要素同时存在，且都有足够的量，并彼此相互作用的情况下才会发生燃烧。

2、爆炸极限是指可燃气体、蒸汽或粉尘与空气（氧气）形成混合物，在点火源作用下能引起爆炸的浓度范围。其最低浓度称为爆炸下限，最高浓度称为上限。当混合气浓度低于（或高于）爆炸极限的下限（或上限）值时，对混合气点燃不能产生火焰传播。

3、油品火灾具有突发性强、容易爆炸、燃烧火焰温度高、辐射强度大、易发生沸溢等特点。

4、油罐火灾最常见的扑救方法有：窒息法灭火、冷却法灭火、隔离法灭火、化学抑制法灭火等。

5、在具有火灾爆炸危险场所内使用明火或可能产生火花的作业，必须办理动火作业许可证。

6、“三不用火”即：没有经批准的用火作业许可证不用火，用火安全措施不落实不用火，用火监护人不在现场不用火。

7、发现生火灾后应立即拨打火警电话，拨通后应报告失火的具体位置，燃烧的物质，火势的大小所威胁的物质，报警人姓名、单位、电话号码等情况，并派人到路口迎接消防车的到来。

8、按照着火物质的不同，火灾可分为A、B、C、D、E、F六类。A类是指可燃固体、B类是指可燃液体、C类是指可燃气体、D类是指轻金属、E类是指电气火灾 、F类是指烹饪火灾

## （三）电气安全知识

1、我们将任何环境条件下对人体都不构成伤害的电压称为安全电压。根据中国的具体条件和环境，我国规定的安全电压等级共有42V、36V和24V、12V、6V等五个等级。

2、电流作用人体并造成伤害，主要取决于电压的高低、通过人体电流的大小、通电时间的长短和电流通过人体的途径。

3、中性点直接接地的三相四线电路中，电器设备宜采用接零保护。

4、防止直接触电的安全技术措施主要有绝缘、屏护、间距、漏电保护装置、安全电压等

5、通常将摆脱电流认为是安全电流。我国将人体安全电流的数值确定为：交流50—60Hz、10mA，直流50mA。

二、单选题（10题,每题2分）

1．甲类油品的闪点是（A）。

A、闪点<28℃B、28℃≤闪点≤45℃C、45℃<闪点<60℃D、60℃≤闪点≤120℃

2．在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备作业装设的临时照明灯电压不应超过（C）V。

A、36B、24C、12D、48

3.在进行气割、焊接作业时，氧气、乙炔瓶之间应有（D）米以上的安全间距，与明火应保持（D）米以上的距离，并且不能放在正在生产的设备、管道、输电线的垂直下方。下面正确的是（D）。

A、5，5B、10，5C、10，10D、5，10

4.严禁使用加油枪直接给（C）加注汽油。

A、铁桶B、铝桶C、塑料桶D、摩托车

5.使用灭火器扑救火灾时要对准火焰（B）喷射

A、顶部B、根部C、前方D、后方

6．临时用电架空线应采用绝缘铜芯线。架空线最大弧垂与地面距离，在施工现场不低于(A)，穿越机动车道不低于(A)。

A、2.5m，5mB、2m，4mC、2.5m，2.5mD、5m，5m

7.发生事故后，事故单位要立即（C）。

A、报警B、上报上级主管部门C、启动应急预案D、疏散事故现场人员

8.在回收油品时，可以使用（D）类材料的工具、容器。

A、铁制B、化纤C、塑料D、铝制

9．防雷、防静电、电气设备的工作接地、保护接地等共用接地装置时，接地电阻值按（A）考虑。

A、最小值B、中间值C、最大值D、平均值

10．爆炸范围通常用可燃气体、可燃蒸气在空气中的体积百分数表示。爆炸极限的范围（C），爆炸下限（C），爆炸危险性越大。

A、越宽，越高B、越窄，越高C、越宽，越低D、越窄，越低

三、多选题（10题，每题3分，多选得分，漏选一个扣1分）

1．基层单位安全教育台账应填写（A、B、C、D）等。

A、新入厂人员三级安全教育B、特种作业人员培训取证C、应急预案演练D、外来施工人员的安全教育考核

2．冬季安全大检查以（B、C、D）等为重点。

A、防食物中毒B、防火防爆C、防煤气中毒D、防冻防凝

3.使用任何手持电动工具时都必须按照安全技术规程操作。操作者要穿戴好（C、D）等劳动保护用品。

A、安全帽B、安全带C、绝缘鞋D、绝缘手套

4.事故处理要坚持“四不放过”的原则，即事故原因未查清不放过、整改措施未落实不放过（B、C）。

A、有关人员未处理不放过B、有关人员未教育不放过

C、责任人员未处理不放过D、责任人员未教育不放过

5．凡患（A、B、C、D）、精神病以及其他不适于高处作业的人员，不得从事高处作业。

A、贫血B、高血压C、心脏病D、癫痫

6．遇（A、B、C、D）等恶劣天气时，不得从事露天起重作业。

A、6级以上大风B、大雪C、大雨D、大雾

7．事故报告和调查处理应坚持（A、B、C）的原则。

A、实事求是B、尊重科学C、四不放过D、公开公正

8．防止直接触电的安全技术措施主要有屏护、间距以及（A、C、D）等。

A、绝缘B、静电接地装置C、漏电保护装置D、安全电压

9.严禁车辆未采取（A、B）等安全措施进入易燃易爆危险区域。

A、防火B、防静电C、防撞D、防漏

10．适用于扑救带电火灾的灭火介质或灭火器是(　B、C　)。

A、泡沫灭火器　　B、干粉灭火器　C、二氧化碳灭火器D、水