一、判断题（30题，每题2分）

1．人体着火要赶紧用灭火器向人体身上喷射。（×）

2．油品的闪点和自燃点越高，发生燃烧的危险性越大。（×）

3.泡沫灭火器主要用于扑救汽油、煤油、柴油和木材等引起的火灾。（×）

4．加油站电缆不得与输油管道、热力管道同沟敷设。（√）

5．加油站油罐进油管，应向下伸至距罐底0.3米处。（×）

6．加油站内的工艺管道可穿过站房等建、构筑物。（×）

7．油气浓度低于爆炸下限，不会发生燃烧也不会发生爆炸。（√）

8．汽油的闪点小于燃点、燃点小于自燃点。（√）

9．下雨天，应停止加油、卸油和计量作业。（×）

10.严禁工作中无证或酒后驾驶机动车，违者给予行政处分并离岗培训。（×）

11.用火监护人应参加由安全监督管理部门组织的用火监护人培训班，考核合格后由安全监督管理部门发放用火监护人资格证书，做到持证上岗。(√)

12.在临时用电有效期内，如遇施工过程中停工、人员离开时，临时用电单位应从供电端向受电端逐次切断临时用电开关。(×)

13.进入受限空间作业，作业人员遇有对违反本制度的强令作业、安全措施不落实、作业监护人不在场等情况有权拒绝作业，并向上级报告。（√）

14．进入缺氧或有毒气体设备内作业时，应将某相通的管道加盲板隔绝。（√）

15.对验收不合格的安全设施，生产经营单位不得投入生产和使用。（√）

16．高强闪电、雷击来临时，应停止加油、卸油和计量作业。（√）

17.中性点直接接地的三相四线电路中，电器设备宜采用接地保护。（×）

18.防止间接触电的安全技术措施主要有保护接零、保护接地、双重绝缘、电气隔离、等电位环境、漏电保护装置、安全电压等。(√)

19.最新的事故管理原则认为“任何事故的发生，不应全归究为管理上的失误”。（×）

20.火灾致人死亡的主要原因有：有毒气体中毒；缺氧、窒息；烧伤致死；吸入热气。(√)

21.通常将摆脱电流认为是安全电流。我国将人体安全电流的数值确定为：交流50—60Hz、20mA，直流60mA。（×）

22.在进入受限空间作业期间，严禁同时进行各类与该受限空间有关的试车、试压或试验工作。(√)

23.单位内工作调动、转岗、下岗再就业、干部顶岗以及脱离岗位12个月以上者，应进行二、三级安全教育，经考试合格后，方可从事新岗位工作。（√）

24．加油机不得设在室内。（√）

25．加油站电缆穿越行车道部分，应穿钢管保护。（√）

26.在事故抢险过程中，因抢救人员、防止事故扩大以及疏散交通等原因，需要移动事故现场物件时，应当做出标记，妥善保存现场重要痕迹、物证。（√）

27.加油站员工可以使用客户加油卡代替员工卡加油。（×）

28.员工可以用预收款冲抵应收货款、并以个人名义暂时保留预收货款。（×）

29.临时用电作业前必须进行安全措施确认签字、工作结束后可立即送电。（×）

30.加油站车辆较多时，为了节约时间，可以给未熄火的车辆加注油品。（×）

31.为保证受限空间内空气流通和人员呼吸需要，可采用自然通风，必要时采取强制通风，向内充氧气。（×）

32.高处作业涉及用火、临时用电、进入受限空间等作业时，应办理相应的作业许可证。（√）

33.在具有火灾爆炸危险场所内的一切临时用电，只需“中国石化临时用电作业许可证”。（×）

34．在配电房可以采用非防爆电气。（√）

35．电气火灾可用泡沫灭火器扑救。（×）

五、简述题（3题，每题10分）

1.加油机着火要怎样应急处理？

- 加油工立即停止加油操作，并大声呼救；

- 收款员马上切断总电源，并打“119”火警电话；

- 用灭火器对准起火根部喷射；

- 指挥站内顾客、车辆撤离油站；

立即向市/区域公司主管部门报告

2.加油站卸油时，卸油胶管脱落跑油要怎样应急处理？

- 油罐车司机应立即关闭卸油阀门，并大声呼叫；

- 收款员马上切断总电源，启动灭火器随时准备灭火；

- 熄灭站内所有明火，停止所有操作和维修作业；

- 指挥顾客和非油站工作人员远离罐区，必要时严禁站内车辆起动和车辆进入；

- 在泄漏的油品四周围上具有吸收性的物料，如棉布、棉纱、吸油棉或沙子等，尽一切可能不要让冒出的油品流入排水沟，水上加油站应防止油品溅漏入江、河、湖、海中；

- 用沙子覆盖溢出的油品，必要时用灭火泡沫遮盖溢油范围；

- 清理溢油地面时严禁使用铁、钢制工具、塑料以及化纤器具，以免发生碰撞磨擦起火，并应把吸有油品的棉布等物品放入桶中加盖，贴上警告标记；

- 油品流向站外无法控制时，立即打“119”火警电话，同时严禁一切火种靠近及产生火花的操作；

- 立即向区域/市公司主管部门报告。

3.简述加油站污染环境的途径与防治措施？

加油站对环境污染的途径主要有油品挥发、油品泄漏和污水排放,要防止加油站对环境产生的污染,应改进作业方法,减少油品蒸发;采用油气回收系统,减少油品蒸发和油气排放;改造和更新设施设备,防止出现跑、冒、漏油现象;有效处理污水,避免直接排放。