- 判断题（20题，每题2分）

1.油罐排气管阻火器每半年清洗一次。（√）

2.员工安全承诺书按规定应该每两年签订一次（×）

3.油罐内油气浓度不超过爆炸下限的4％时，可认为安全进罐作业浓度。（√）

4．手提式二氧化碳灭火器每隔1年换药一次。（×）

5.水可以对炽热设备进行冷却，可以直接扑救油类火灾。（×）

6.容器内存储或向容器内加装油品，不可装满，应预留5％～7％的气体空间，以备油品受热膨胀。（√）

7．接卸油品时，可用输油胶管插到量油孔进行接卸。（×）

8.消防工作方针为：预防为主，防消结合。（√）

9.加油机的计量精度为±3‰，每半年由当地计量部门进行标定检查。（√）

10.借助限位板加油时，油枪具有加满油时自关枪功能，放枪时不用使挡片脱离限位板。（×）

11.定期清洁加油机油气分离器阀座，正常使用后，每半年至少一次。（×）

12.投产或经大改造的油站（更换油罐、输油管线、加油机等）投产前应彻底冲洗管线、油罐、油机接管的焊渣、铁锈等杂物。（√）

13.加油机流量计、脉冲传感器、（编码器）油机税控主板，IC卡主板损坏需要更换修理，上报市公司后更换。（×）

14.通气管口附近3m范围内不得有树枝、电力线路或通讯线路等穿越。（√）

15．随意调节潜油泵泵头部分各处功能部件。使用中要随时关注油罐中剩余的油量，当剩余油量低于潜油泵电机后应停止使用并进油。（√）

16.液位仪出现油罐图标丢失和探棒信号中断的故障需要联系专业人员到现场处理。（√）

17.启动发电机后，可以立即将油门升高到额定转速。（×）

18.配、发电机房内应配置1个泡沫灭火器，摆放在进门处。（×）

19.当市电停电要用发电机发电时，应先断开信息设备然后再启动发电机，等发电机启动后，方可开启UPS及其他信息系统设备。（×）

20.油气回收系统中的拉断阀扮演着在外力作用下拉断时同时切断气路和油路的角色，拉断阀不可重复使用。（×）

# 二、简述题

1、简述加油安全操作流程及注意事项。（20分）

(一)	为避免皮肤直接接触油品，加油员应佩戴线手套，夜间应穿反光衣；

(二)	顾客车辆进入油站时，加油员应该站在适当且安全的位置，以免被车辆撞倒；

(三)	跑动时要注意周围环境，确保自己时刻处于安全状态，转身前应特别留意身后有无来车或障碍物；

(四)	加油之前，车辆必须熄火；摩托车司机必须下车，推离加油区4.5米后方可启动打火，当地消防安监若另有有特殊规定，按照相关规定执行；

(五)	当走近顾客的车辆时，要注意车辆的排气管、后视镜等伸出的部件，应与顾客开启的车门保持一定距离，防止被车门或门角碰伤；

(六)	开油箱盖时，注意脸不要正对油箱口，缓慢拧开油箱盖，防止油气冲出；

(七)	抬取油枪时，注意板机要处于松驰状态，持枪姿势要正确，保持双手握枪，枪嘴朝下。注意保护油机和油管，不要被压或被强拉，以及靠近和接触热源；

(八)	加油过程中，劝阻准备使用或正在使用手机的顾客，请其到便利店内或油站出入口以外使用。加油发生溢出情况时，应阻止顾客发动车辆，并尽快用吸油棉或沙子擦干溢油，将车辆推出油站出口外；

(九)	加好油后，要平移油枪，避免枪嘴剩油洒出。严禁因排净剩油而用油枪嘴敲击车辆油箱口。

加油安全八禁止：

1.加油区域内禁止接打手机和吸烟；

2.禁止向除车辆（油箱）以外的任何小型容器内和非金属容器内加油；

3.禁止让顾客自己加油（自助加油站除外）；

4.禁止为了排净剩油而用油枪嘴敲击车辆油箱口；

5.禁止使用非防爆手电或明火查看车辆油箱口的油品液面；

6.身体带有静电时禁止加油，待释放静电（如触摸防撞栏等加油机周围的金属部件）后才可加油；

7.禁止顾客在加油区域修车，以及任何易产生火花的操作；

8.高强闪电、雷击频繁时，禁止加油作业。

2、请简述火警报警程序及汇报内容。（10分）

答案自行百度

# 三、思考题

1、你认为在公司安全管理工作中，谁是最重要的一个环节？是公司领导？还是油站经理？或者员工本身？（10分）

（正确答案：员工本身，理由请自行发挥）

2、你对公司安全管理有什么意见、建议？（20分）

（自由发挥）