编号：

警报响起时，本许可证立刻失效

销售公司动火作业许可证（  级）

| 一式三联 第一联由作业单位留存归档 第二联由动火作业人持有 第三联由作业监护人持有 | 申请单位/部门 |  |  |  |  | 现场安全负责人 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 动火区域、设备位号及内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 动火人 |  |  |  |  | 特殊工种类别及编号 |  |  |  |  |
|  | 监护人 |  |  |  |  | 动火监护人工种 |  |  |  |  |
|  | 动火方式 |  | □电焊□气焊〔割〕 □喷砂 □防爆区使用非防爆电器 □铁锤击（产生火花）物件 □手持电动工具（砂轮机等）□风镐□防爆区临时用电其它产生火花或明火的作业：__。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 动火点周围40m范围内未安排生产作业：□是□否（打“√”） 本人已了解本次动火作业的详细内容，并随时将有关的生产作业动态通知公司动火监护人 作业点管辖部门部门签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 可燃气体检测分析（LEL%）记录；危害辨识另附 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 批准动火时间 |  | 年 月 日 时 分至年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 主要安全措施 |  |  |  |  |  |  | 落实人 | 确认人 |
|  | 1 | 作业人员持有效的特种作业操作证，并已经安全培训教育（HSE） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 已接受作业点管辖部门对动火现场的工艺生产情况和周围环境的交底，并向作业人员进行了安全技术措施交底（监护人） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 作业所用机具进行了安全检查并合格(HSE) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 动火设备内部的物料清理干净，蒸汽吹扫或水洗合格，达到动火条件(HSE) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 断开与动火设备相连接的所有管线，断开方式：□加盲板（）、□采用介质封堵(HSE) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 高处动火作业采取防火花飞溅措施：□摊放石棉防火布、金属等不燃物、□周围拉设警戒线、□其它。(监护人) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 电焊回路线应接在焊件上，把线不得穿过下水井或与其他设备搭接（施工单位、监护人） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 乙炔气瓶（禁止卧放）、氧气瓶与火源间的距离不得少于10m（施工单位、监护人） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 临时用电实行三级配电、二级保护，满足“一机一箱一闸一漏”配电原则（施工单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 动火点周围（最小半径15m）的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物，并已采取覆盖、铺湿土、水封等手段进行有效隔离（监护人） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 罐区防火堤内动火时，动火点同一围堰内和防火间距内的油罐不得进行脱水作业（监护人） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 油轮靠泊，从油轮边缘向外延伸40m内区域禁止动火作业（监护人） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 现场配备消防带（）根，灭火器（）具，防火毯（）块，消防车（）辆 消防道路畅通（施工单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 发现异常，立即停止动火作业（监护人） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 动火结束熄灭残火，清理好残渣（监护人） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 其他安全措施（可另附） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 所需安全防护装备（请在适用的方框中打钩）： □工作服□安全鞋□安全帽□安全带□防毒面具□防尘口罩□空气呼吸器 □焊接面罩□防护手套□护目镜□护耳器具□防护服□其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位/部门 |  |  | 作业点所在管辖部门 | 项目管理部门 |  | HSE管理部门 |  | 签发人员 |  |
|  | 签名 年月日 |  |  | 签名： 年月日 | 签名： 年月日 |  | 签名： 年月日 |  | 签名： 年月日 |  |
|  | 完工验收 本证所列之动火作业已于_____日____时结束，动火现场已经清理并保证无隐患。 监护人（施工单位）：______ 时间：____日____时分；监护人（公司）：_____时间：____日___时分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录：《动火作业许可证》可燃气体浓度检测（LEL%）及危害辨识

| 《动火作业许可证》编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可燃气体检测分析(LEL%) |  | 检测时间-1 |  | 检测点 |  |  | 分析结果 |  | 分析人 |  |
|  |  | 检测时间-2 |  | 检测点 |  |  | 分析结果 |  | 分析人 |  |
|  |  | 检测时间-3 |  | 检测点 |  |  | 分析结果 |  | 分析人 |  |
|  |  | 检测时间-4 |  | 检测点 |  |  | 分析结果 |  | 分析人 |  |
|  |  | 检测时间-5 |  | 检测点 |  |  | 分析结果 |  | 分析人 |  |
|  |  | 检测时间-6 |  | 检测点 |  |  | 分析结果 |  | 分析人 |  |
| 注：检测分析合格标准：当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于4%时，其被测浓度应不大于0.5%（体积百分数）；当被测气体或蒸气的爆炸下限小于4%时，其被测浓度应不大于0.2%（体积百分数）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危害辨识 （作业过程中可能存在的请打“√”） | □动火设备/装置存在易燃易爆有害物质 □动火点周围有易燃物未清理 □火星飞溅，窜入其它设备或易燃物侵入动火设备 □气瓶间距不足或放置不当 □电、气焊工具有缺陷 □通风不良 |  |  |  |  | □未定时监测 □监护不当 □应急设施不足或措施不当 □涉及危险作业组合，未落实相应安全措施，办理相应许可证 □施工条件发生重大变化，未重新办理许可证 □其它 |  |  |  |  |
|  | 辨识人（施工单位）： 确认人（签发部门）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监护人 安排 | □连续监护 □巡检监护（请打“√”） |  |  |  |  | 公司动火监护人（签字）： |  |  |  |  |
| 作业延时申请 | 延时申请原因： 延时至 年 月 日 时 分 申请人：批准人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |