编号：

销售公司进入受限空间作业许可证

警报响起时，本许可证立刻无效。

| 一式三联 第一联由作业单位归档 第二联由施工单位持有 第三联由作业监护人持有 | 申请单位/部门 |  |  |  |  | 现场安全负责人 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 作业点属地 管辖部门 |  |  |  |  | 设备设施名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 内部原有介质 |  |  |  |  | 主要危险因素 |  |  | □窒息；□中毒； □触电等人身伤害； |  |  |  |
|  | 作业内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 作业人 |  |  |  |  |  | 监护人 |  |  |  |  |  |
|  | 气体检测记录、危害辨识另附 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 批准作业时间 |  | 年 月 日 时 分 --- 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 主 要 安 全 措施 |  |  |  |  |  |  |  | 落实人签字 |  | 确认人签字 |
|  | 1 | 作业人员已经过安全培训教育（HSE） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 作业前对进入受限空间危险性进行分析，并向作业人员进行安全交底（监护人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 所有与受限空间有关联的阀门、管线加盲板隔离，列出盲板清单，并落实拆装盲板责任人（HSE） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 受限空间设备经过置换、吹扫、蒸煮，并检测合格（HSE） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 设备打开通风孔进行自然通风，温度适宜人员作业；必要时采用强制通风或佩戴空气呼吸器，但设备内缺氧时，严禁用通氧气的方法补充氧（施工单位、监护人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 相关设备进行处理，带搅拌机的设备应切断电源，挂“禁止合闸”标志牌，上锁或设专人监护（监护人、HSE） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 检查受限空间内部，具备作业条件，清罐时应用防爆工具（施工单位、监护人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 检查受限空间进出口通道，不得有阻碍人员进出的障碍物（监护人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 盛装过可燃有毒液体、气体的受限空间，还应分析可燃、有毒有害气体含量（HSE） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 作业人员清楚受限空间内存在的其他危害因素，如内部附件、集渣坑等（施工单位、监护人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 作业人员必须穿符合安全规定的劳动保护着装和防护器具（施工单位、监护人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 作业前后登记清点人员、工具、材料等，防止遗留在设备内（施工单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 所有照明应使用安全电压，电线绝缘良好。特别潮湿场所和金属设备内作业，行灯电压应<12V，使用手持电动工具应有漏电保护（施工单位、监护人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 受限空间作业第一次进人不得超过3人，外面需有专人监护，并规定互相联络方法和信号（）。（施工单位、监护人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 监护措施：消防器材（）、救生绳（）、气防装备（）（施工单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 其他安全措施（可另附） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 所需安全防护装备（请在适用的方框中打钩）： □工作服□安全鞋□安全帽□安全带□防毒面具□防尘口罩□空气呼吸器 □防护手套□护目镜□护耳器具□防护服□其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位/部门 |  |  | 作业点管辖部门 | 施工管理部门 |  |  | HSE管理部门 |  |  | 签发人员 |  |
|  | 签名： 年 月 日 |  |  | 签名： 年 月 日 | 签名： 年 月 日 |  |  | 签名： 年 月 日 |  |  | 签名： 年 月 日 |  |
|  | 完工验收 本证所列之作业已于_____日____时结束，作业现场已经清理。 监护人（施工单位）：______ 时间：____日____时分；监护人（公司）：_____时间：____日___时分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录：《受限空间作业许可证》气体检测记录及危害辨识

| 《受限空间作业许可证》编号： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析项目 | 氧含量（%） | 可燃气（LEL%） | 有毒物质（PPM/%） |  | 检测时间 | 分析人 |
| 分析情况 |  |  |  |  |  |  |
| 注：检测分析合格标准：当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于4%时，其被测浓度应不大于0.5%（体积百分数）；当被测气体或蒸气的爆炸下限小于4%时，其被测浓度应不大于0.2%（体积百分数）；氧含量18%～21%，富氧环境下不大于23.5%为合格；有毒物质不超过国家规定的GBZ2-2007《工作场所有害因素职业接触限值》指标。 |  |  |  |  |  |  |
| 危害辨识（作业过程中可能存在的请打“√”） | □隔绝不可靠 □未办理设备停电手续，切断设备动力电源 □内部置换不合格 □氧气不足 □通风不良 □未定时监测 □照明设备、机具漏电 □防护措施不当 |  |  | □通道不畅 □监护不当 □涉及危险作业组合，未落实相应安全措施，办理相应许可证 □施工条件发生重大变化，未重新办理许可证 □作业结束后设备内遗留异物 □其他 |  |  |
|  | 辨识人（施工单位）： 确认人（签发部门）： |  |  |  |  |  |